ТЕМА:             Контурная резьба.

ЦЕЛЬ УРОКА:

а) обучающая : научить учащихся приемам контурной резьбы по дереву.

б) развивающая: развить первоначальные умения и навыки в резьбе по дереву.

в) воспитывающая: стремление к художественному оформлению изделий , самостоятельной разработке орнаментов и рисунков.

ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА:

а) для учителя: резцы, образцы готовых изделий, приспособления, заготовки.

б) для учащихся: карандаш, линейка, резцы.

ХОД УРОКА

- Организационный момент: ( 3 мин.)

- Теоретический материал:

Разновидностью геометрической резьбы является контурная. Само название этого вида резьбы показывает, что в этой технике выполняется контур, контурный рисунок. Действительно, контурная резьба служит для выполнения не строгих геометрических фигур, как трёхгранновыемчатая и скобчатая резьба, а свободных узоров, которая как бы рисуется на доске режущим инструментом. При этом могут применятся линии прямые, кривые-произвольной кривизны, волнистые, спиралевидные и т.д.

Для контурной резьбы требуется хорошо направленный инструмент, так как порезку в контурной резьбе часто приходится делать во всех направлениях. Движение руки с резцом должно быть уверенным, твёрдым. Для контурной резьбы нужно хорошо владеть резаком и полукруглой стамеской, понимать, чувствовать, когда надо вести резак слева направо, с наклоном к себе и, наоборот, справо налево, с наклоном от себя. Резать следует с одного раза, иначе резьба получится неаккуратной, грязной, со срывами и заскоками. Резчик должен чувствовать материал и знать, в каком направлении – вдоль оси или поперёк – надо вести обработку и как материал будет на это реагировать.

Эта техника широко применяется в русской народной резьбе: различные орнаменты на деревянных

резных элементах дома, мебели, посуды, сувениров. Контуром режут всевозможные прожилки, сетки, детали крупных элементов композиций. Отсутствие рельефа в контурной резьбе не снижает её художественной выразительности. Разные по глубине и ширине линии, выборка фона вокруг линейных, орнаментальных или фигурных композиций, а так же сочетание с другими видами резьбы находят очень большое распространение.

Контурная резьба, несмотря на простоту рисунка, требует навыков свободного владения резчицким инструментом, аккуратности и внимания. Для выполнения контурного рисунка, в зависимости от его сложности, применяют ножи – косяки различных углов заточки, резаки, стамески – косяки, стамески – уголки, полукруглые стамески, клюкарзы, отлогие стамески. В отдельных операциях используют и прямые стамески.

Рассмотрим на примерах технику и приёмы выполнения контурной резьбы. Сначала на заготовке делают разметку и наносят рисунок карандашом по шаблону или копируют его с оригинала. Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород – липе, осине, а затем после приобретения навыков – на более твёрдых. Работать следует стоя, так как это делает большую свободу движения. Правой рукой держат инструмент за черенок, а левой придерживают и направляют лезвие.

Резьба косячком.

Резьба выполняется в два приёма – надрезание и подрезание. Нож-косяк держат лезвие на себя и несколько наклонно, вводят лезвие в древесину и с усилием ведут по линии рисунка, направляя движение лезвия большим пальцем левой руки.

Надрезав линию с одной стороны, приступают к подрезанию. Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и также с усилием делается подрезка уже надрезанного контура. В результате из-под ножа выходит трёхгранная полоска- «соломка», а на заготовке получается двухгранная выемка.

Для получения закруглении разных радиусов нужно использовать косячки и резачки с маленьким углом заточки клинка. Ножом-косячком можно резать во всех направлениях: на себя, от себя, наклоняя его во все стороны.

При резьбе розеток или орнаментов с кривыми линиями ширину и глубину двухгранных выемок делают разными – это необходимо для большой выразительности рисунка и формы. Косячок в этом случае держат носком в глубине древесины для утоньшения линий, а выход к поверхности и заужение делают пяткой. Если вершины сторон розетки сходятся в центре, то начинают резать носком от края окружности, а к середине выводят обязательно пятку косячка, так как иначе возможны сколы древесины.

Подчистку стыков линий резьбы удобнее делать двумя руками, направляя лезвие стамески левой рукой, а правой делаем нажим и надрез. Подправлять и подчищать двухгранную выемку при резьбе уголком хорошо ножами-косячками и резачками.

Освоив отдельно приёмы выполнения контурной резьбы, можно резать орнаменты любой сложности для украшения дома снаружи или в интерьере.

Чеканка фона. При выполнении контурной резьбы нередко используют растительные и животные мотивы. В этом случае вокруг контура рисунка делают чеканку фона, т.е. фон режут полукруглыми стамесками или клюкарзами в виде неглубоких линий или хаотических выемок, что придаёт резьбе весьма живописный вид. Если орнамент имеет крупный или глубокий контур, то иногда фон делают в виде мелкой сетки из порезов, что лучше выявляет рисунок.

3. Вводный инструктаж:

# ОХРАНА ТРУДА ПРИ РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ

- Перед началом работы :

  - Надеть спецодежду.

  - Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все лишнее.

2.     Во время работы:

2.1 Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.

2.2 Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным инструментом и заточенным инструментом.

  - Инструмент использовать только по назначению.

  - Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.

  - Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами.

  - Нельзя выполнять резьбу без упора, на весу, держа изделие на коленях или упираясь им в грудь.

  - Нельзя поддерживать заготовку.

  - Резьба стамеской должна быть только от себя.

  - Передавать стамески тоже не рекомендуется.

  - Нельзя вкладывать нож в  карман.

  - Нельзя сдувать пыль или сметать рукой.

3.      По окончании работы:

3.1 Привести в порядок инструмент и рабочее место.

3.2 Сдать порядок учителю.

3.3 Снять спецодежду.

4.Самостоятельная работа:

6.1 Учащиеся наносят рисунок на заготовку при помощи копирки, карандаша и линейки.

6.2 Ученики берут резцы и начинают вырезать орнамент.

5. Текущий инструктаж.

Учитель следит за :

а) правильностью нанесения рисунка.

б) дисциплиной в классе.

в) правильными приемами работы

Через каждые пятнадцать минут учитель прерывает работу учеников на три минуты, чтобы их руки отдохнули. В это время преподаватель делает замечания по исправлению ошибок и еще раз напоминает технику безопасности. Помогает наточить резец тем ученикам, кому это необходимо.

6. Заключительный инструктаж ( 10 мин )

а) Учащиеся сдают заготовки.

б) Учитель анализирует типичные ошибки и подводит итоги урока.

в) Преподаватель выставляет оценки за урок.