Простейший ремонт в жилом помещении.

Цели урока: Знать и уметь выполнять, способы и приемы ремонта в жилом помещении. Знать и соблюдать правила техники безопасности.

Развивать зрительно-двигательную координацию при выполнении приемов ремонта.

Воспитать аккуратность в работе.

Материалы: заготовка.

Материально-технологическое оснащение:

Оборудование: столярный верстак;

Рабочие инструменты: отвертки, молоток;

Измерительные инструменты: металлическая линейка;

Приспособления: засовы, уголки.

Структура урока.

I. Организационная часть - (3 мин.)

1. Контроль посещаемости.

2. Проверка рабочей одежды и готовности к уроку.

II. Повторение пройденного материала - (5 мин.)

1. Проверка знания материала прошлого занятия.

III. Изложение нового материала - (10 мин.)

1. Объявление темы и целей урока.

2. Технология простейшего ремонта в жилом помещении.

IV. Вводный инструктаж - (5 мин.)

1. Демонстрация инструментов и приспособлений.

2. Показ с трудовых приемов.

V. Самостоятельная работа учащихся - (42мин.)

1. Самостоятельное выполнение приемов простейшего ремонта в жилом помещении.

2. Текущий инструктаж – целевые обходы.

VI. Заключительный инструктаж – (7 мин.)

1. Анализ характерных ошибок и их причин.

2. Сообщение оценки работы каждого учащегося.

3. Домашнее задание.

VII. Уборка рабочих мест - (8 мин.)

Ход урока:

- Организационный момент.

Приветствие учащихся, проверка наличия рабочей формы учащихся.

- Сообщение темы, целей урока.

Учитель сообщает тему и цель урока.

- Изложение учебного материала.

Со временем мебель изнашивается, перекладины и ножки столов, стульев, табуретов расшатываются и даже раскалываются. Несложный ремонт мебели можно выполнить с помощью клея и деревянных клиньев.

Если расшаталась перекладина стула или табурета, ее вынимают, делают надрез в торце и забивают в него небольшой деревянный клин так, чтобы он немного выступал. Затем смазывают отверстие клеем, вставляют в него перекладину с клином и забивают ее до конца, подложив под боек молотка деревянный брусок, чтобы не испортить мебель.

При ремонте мебели можно пользоваться также металлическими уголками, которые крепят при помощи шурупов).

Периодически нуждаются в ремонте различные детали оконных рам. Если расшаталась форточка, ее можно закрепить с помощью металлических уголков. Для этого форточку закрывают, устанавливают точное местоположение уголков, шилом намечают центры отверстий под крепежные шурупы и закрепляют уголки.

Для закрывания оконных створок применяют оконные засовы (шпингалеты), форточек — форточные защелки. Если они при длительном пользовании расшатались, то для их надежного крепления применяют те же приемы, что и при закреплении мебельной фурнитуры.

Несложной работой является установка дверного глазка. Для этого необходимы инструменты: шило, дрель, сверло. Сначала определяют место установки дверного глазка и намечают центр отверстия. Сверлят отверстие (его диаметр должен превышать диаметр корпуса глазка на 1...1.5 мм). В конце сверления ослабляют нажим на сверло, чтобы с обратной стороны двери не откололась древесина. Затем устанавливают корпус глазка в отверстие и закручивают гайку.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Простейший ремонт мебели

1.  Осмотрите требующую ремонта школьную мебель.

2.  Составьте план ремонта с указанием необходимой для этой цели фурнитуры и инструментов.

3. Выполните   ремонт   школьной   мебели   под   руководством учителя.

Повторение.

1. Как  отремонтировать  перекладину  стула  или табурета?

2.   Как укрепить створки  форточки?

3.  Какие инструменты  требуются для установки дверного глазка?

4. Какие виды ремонта вышедшей из строя школьной мебели вы можете предложить?

Заключительный инструктаж.

1 .Уборка рабочих мест.

2.Разбор типичных ошибок. Отметить хорошие работы. Выставление оценок

3. Объявить тему следующего урока и выдать домашнее задание.