Цели урока: Познакомить учащихся с технологией пропильной резьбы, инструментами и приспособлениями для выпиливания.

Развивать первоначальные навыки и умения по выполнению выпиливания лобзиком.

Воспитывать внимательность и аккуратность в работе.

Материалы: фанера.

Материально-технологическое оснащение:

Оборудование: столярный верстак;

Рабочие инструменты: лобзик, пилка для лобзика.

Измерительные инструменты: линейка, карандаш.

Приспособления: шаблоны, выпиловочный столик, ключ для лобзика.

Структура урока.

I. Организационная часть - (2-3 мин.)

1. Контроль посещаемости.

2. Проверка рабочей одежды и готовности к уроку.

II. Изложение нового материала - (10-12 мин.)

1. Объявление темы и целей урока.

2. Пропильная резьба. Инструменты и приспособления для  выпиливания лобзиком.

III. Вводный инструктаж - (4-5 мин.)

1. Безопасные приемы труда.

IV.    Самостоятельная работа учащихся - (45 мин.)

1. Отработка правильных приемов работы лобзиком.

V. Заключительный инструктаж – (6-8 мин.)

1. Анализ характерных ошибок и их причин.

2. Сообщение оценки работы каждого учащегося.

VI. Уборка рабочих мест - (8-10 мин.)

Ход урока:

- Организационный момент.

Приветствие учащихся, проверка отсутствующих учеников на уроке, Проверка наличия рабочей формы учащихся.

- Сообщение темы, целей урока.

Учитель сообщает тему и цель урока, затем учащиеся открывают тетради и записывают число и тему урока.

- Изложение учебного материала.

Одним из самых излюбленных видов художественной обработки дерева в русском народном искусстве является пропильная резьба (сквозная, ажурная) орнаментальная резьба. Встречая разукрашенные ажурной резьбой деревянные постройки, редко кто не останавливает на них свой взгляд.

Пропильной резьбой называют такой вид декоративной обработки древесины, при котором заранее намеченные на плоской поверхности узоры выпиливаются с помощью того или иного вида пилы (выкружная пила, лобзик). Причиной повсеместного распространения такой резьбы является несложный способ ее выполнения и простота восприятия пропильного узора. Присущее русскому народу стремление украсить окружающие предметы нашло особенно яркое отражение в декоративных композициях этого вида резьбы.

В пропильной резьбе декоративность достигается игрой ажурной орнаментальной сетки. Нарядное кружево воздействует на зрителя ритмичным чередованием орнаментальных мотивов, красиво развернутых на плоской поверхности дерева.

Не умаляя достоинств пропильной резьбы и отдавая должное великолепию народных шедевров, все же отметим, что не меньшего декоративного эффекта можно достичь и в близком ей по технике выпиливании лобзиком. Украшать выпиленным орнаментом можно всевозможные изделия. Это и мебель, и декоративные панно, и разнообразные мелкие изделия бытового назначения: шкатулки, книжные полки, вешалки для полотенец и одежды, всевозможные рамки для картин, зеркал и фотографий, вазы для фруктов и кондитерских изделий, хлебницы и подобные вещи.

Выпиливание по дереву не требует сложных и дорогих инструментом. Основным инструментом для выпиливания является лобзик.

Пилки для выпиливания различаются по своей толщине и величине зубчиков. Крупнозубчатыми пилками можно пользоваться, если выпиливаемая деталь не имеет мелкого орнамента с крутыми поворотами линий рисунка. Кроме того, их удобно использовать при быстром и потому грубом выпиливании детали по заданному контуру из большого листа, а также при выпиливании шипов и прорезей. Выпиливать мелкий орнамент из фанеры твердых пород необходимо только мелкозубчатыми пилками.

Контур орнамента выпиливают на специальном станочке (выпиловочном столике).

Для выполнения вспомогательных работ при выпиливании, кроме лобзика могут также применяться лучковая пила, ножовка с широким полотном и выкружная пила.

Основные приемы выпиливания лобзиком общеизвестны. Сам по себе процесс выпиливания не представляет особых трудностей. Однако большинство работ учащихся оказываются неудовлетворительными как в техническом, так и в эстетическом отношении. Причины этого просты. Во-первых, учащиеся уделяют явно недостаточно внимания подготовке к выпиливанию. Во-вторых, у них часто отсутствуют навыки подгонки и сборки деталей изделия. В результате, даже если орнамент детали выполнен чисто, плохая сборка изделия сводит, на нет затраченные усилия. В-третьих, учащиеся часто не знают, как правильно выполнить отделку изделия лакокрасочными материалами.

Перед выпиливанием предварительно прокалывают все отверстия. При этом соблюдают следующие правила:

а). Отверстие необходимо прокалывать на месте выпадающего контура орнамента, где линии сходятся под острым углом.

б). Не следует прокалывать отверстие сразу насквозь.

Перед тем, как приступить к выпиливанию детали, надо выполнить ряд подготовительных операций, которые обеспечивают высокое качество изделий. Прежде всего, это относится к шлифованию.

При шлифовании выровненных поверхностей шлифовальными шкурками необходимо пользоваться нехитрым приспособлением – шлифовальной колодкой.

4. Самостоятельная работа учащихся.

1. Отработка правильных приемов работы лобзиком.

2. Изготовление вешалки «Микки-маус»

5. Заключительный инструктаж.

1. Анализ характерных ошибок и их причин.

2. Сообщение оценки работы каждого учащегося.

6. Уборка рабочих мест.