Тема урока: Установка форточных, оконных и дверных петель.

Цели урока.

1.Обучающая: познакомить учащихся с технологией установки форточных, оконных и дверных петель.

2.Развивающая: развить у учащихся умение правильно выполнять операции по установке петель.

3.Воспитывающая:  воспитать трудолюбие, дисциплинированность,

стремление  к высокому качеству результатов труда.

Оборудование: для учителя -  петли различных размеров, плакаты,

карточки-задания.

для учащихся – тетрадь, карандаши.

Ход урока.

- Организационный момент (2 мин.)

  - Проверить рабочую форму.

  - Отметить присутствующих.

II.  Проверка знаний учащихся (выборочный опрос 5мин.)

III. Вводный инструктаж (13 мин.)

- Сообщение темы и цели урока.

- Сообщение нового материала.

- Закрепление нового материала.

IV. Практическая работа (45 мин.)

- Ознакомление с технологической картой.

- Объяснение правил техники безопасности. Текущий инструктаж.

- Изготовление изделия  «мебельный уголок».

V.  Заключительный инструктаж

- Уборка рабочих мест (15 мин.)

- Оценка работы на уроке.

# Теоретическая часть.

Для навешивания форточек, фрамуг, оконных створок и дверей применяют металлические петли. Петля состоит из двух плоских деталей – карт, соединенных шарниром.

Перед установкой петли проверяют ее качество. У петель не должно быть перекоса карт: у сложенной вдвое петли края карт должны совпадать. Обе половины петли должны легко, без усилий поворачиваться вокруг шарнира.

У форточных и оконных петель с размерами 50×18, 60×20 и 75×30 мм расстояние от продольного края карты до боковой грани обвязочного бруса  должно  составлять  не  менее  6 мм, а у дверных петель – 11 мм.

Установку петель начинают с прирезки их к створкам. Для этого петлю прикладывают к створке на расстоянии от ее верхнего или нижнего края, равном длине петли. Следует при этом отступить от торца шипа не менее чем на 10 мм. Не допускается, чтобы петля размещалась на сучках, трещинах и других дефектах древесины.

Уточнив расположение петель, их размечают (обводят ) по контуру, вырезают паз на толщину карты и намечают шилом центры отверстий под крепежные шурупы. Прикручивают петли параллельно краю бруска по правилам соединения деталей на шурупах. После этого приступают к подгонке створки форточки к месту ее закрепления.

Створку прикладывают к коробке и размечают места закрепления второй карты петли. Выбирают древесину в створке на толщину карты и размечают места расположения шурупов. Прикручивают каждую петлю одним шурупом и проверяют правильность подгонки. Устраняют перекосы, если они есть, и ввинчивают остальные шурупы.

Форточные и оконные петли закрепляют одинаково как на левую, так и на правую створку. Дверные же петли бывают правые и левые. Это следует учитывать при их закреплении. Петли могут быть накладными (ПН) и врезными (ПВ). На правых петлях выбита буква «П», на левых – «Л».

Для навешивания дверей которые открываются на себя, вправо, применяют правые петли. У правых петлей при взгляде со стороны фасок отверстий стержень шарнира находится справа. Двери, открывающиеся влево, навешивают на левые петли, которые имеют стержень слева при взгляде со стороны фасок отверстий.

# Практическая работа

1.Учащиеся выполняют её по учебному пособию или технологической карте.

1.1 Рассмотреть форточные, оконные и дверные петли различных размеров. Проверить их качество (совпадение контуров карт, отсутствие перекосов).

1.2 Научится отличать правые и левые петли, а также петли накладные и врезные.

1.3 Потренироваться на непригодном материале закреплять петли шурупами.

1.4 Рассмотреть на каких петлях (правых или левых, накладных или врезных) навешены двери в школьных мастерских и в вашем доме.

2.Объеснение правил техники безопасности. Проводится текущий инструктаж.

3. Изготовление изделия «мебельный уголок»

Повторение.

1. Из каких основных частей состоит петля?

2. Чем отличаются форточные петли от дверных?

3. Что такое прирезка петель?

4. Почему не допускается прирезка петель на сучки, трещины и другие дефекты древесины?

5. Как правильно выбрать петлю для навешивания форточки, окна, двери?

6. Как различают правую и левую дверные петли?

Заключительный инструктаж.

1.Уборка рабочих мест. (15 мин.)

2.Разбор типичных ошибок. Отметить хорошие работы. Выставление оценок.

3.Объявить тему следующего урока и выдать домашнее задание.