Тема урока: Установка накладного и врезного замков.

Цели урока.

1.Обучающая: познакомить учащихся с технологией установки накладных и врезных замков.

2.Развивающая: развить у учащихся умение правильно выполнять операции по установке замков.

3.Воспитывающая:  воспитать трудолюбие, дисциплинированность,

стремление  к высокому качеству результатов труда.

Оборудование: для учителя -  накладной и врезной замок, плакаты,

карточки-задания.

для учащихся – тетрадь, карандаши.

Ход урока.

- Организационный момент (2 мин.)

  - Проверить рабочую форму.

  - Отметить присутствующих.

II.  Проверка знаний учащихся (выборочный опрос 5мин.)

III. Вводный инструктаж (13 мин.)

- Сообщение темы и цели урока.

- Сообщение нового материала.

- Закрепление нового материала.

IV. Практическая работа (45 мин.)

- Ознакомление с технологической картой.

- Объяснение правил техники безопасности. Текущий инструктаж.

- Изготовление изделия  «накладка для замка».

V.  Заключительный инструктаж

- Уборка рабочих мест (15 мин.)

- Оценка работы на уроке.

# Теоретическая часть.

Двери в жилых домах и общественных зданиях закрывают при помощи накладных и врезных замков.

Для установки накладного замка сначала определяют местоположение его корпуса на двери (на высоте 1,11,2 м от пола) и размечают карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину. Врезают паз на такую глубину, чтобы закрепляющая пластина была «утоплена» вровень с торцом двери. Затем размечают и сверлят в двери сквозное отверстие под цилиндровый механизм на 1…2 мм шире его размеров. Вставляют в отверстие механизм, плотно прижимают корпус замка к двери и прикрепляют его двумя короткими шурупами.

После этого размечают положение запорной планки на дверной коробке двумя короткими шурупами, а корпус запорной планки – двумя длинными.

Для установки врезного замка необходимо выдолбить в торце двери гнездо. Оно должно быть больше, чем корпус замка, на 2…3 мм. Установив корпус в гнездо, обводят контур крепежной пластины карандашом, после чего вырезают углубление под пластину. Сверлят отверстие под цилиндровый механизм, вставляют замок в гнездо и крепят шурупами крепежную пластину.

После этого размечают на дверной коробке положение запорной планки, вырезают под нее углубление и выдалбливают гнездо под засов замка.

# Практическая работа

1.Учащиеся выполняют её по учебному пособию или технологической карте.

1.1 Рассмотрите имеющиеся в школьных мастерских замки. Определите какие из них накладные, а какие врезные. Изучите их устройство.

1.2 Запишите в рабочей тетради план установки накладного и врезного замков.

1.3 Установите накладной замок.

2.Объеснение правил техники безопасности. Проводится текущий инструктаж.

3. Изготовление изделия «накладка для замка».

Повторение.

1. Чем отличается накладной замок от врезного?

2. С чего начинают установку накладного замка?

3. Почему при установке замков зазор между крепежной пластиной и запорной планкой должен быть как можно меньше?

4. На какой высоте крепят накладной замок?

Заключительный инструктаж.

1.Уборка рабочих мест. (15 мин.)

2.Разбор типичных ошибок. Отметить хорошие работы. Выставление оценок.

3.Объявить тему следующего урока и выдать домашнее задание.